FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

parametry eksploatacyjno - użytkowe

Informacja techniczna dotycząca analizatora moczu

| Producent |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia |  |
| Oferowany model urządzenia |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Warunek konieczny | Wpisać odpowiedź (tak / nie), podać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| # parametry graniczne analizatora |  |  |  |
| 1. | analizator wieloparametrowy, pracujący w systemie STAT (nie starszy niż z 2016 roku) | TAK |  |
| 2. | wyposażony we wbudowaną drukarkę | TAK |  |
| 3. | posiadający wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 4. | posiadający zabezpieczenia zapobiegające kontaminacji próbek badanych - płukanie po każdym wykonanym teście | TAK |  |
| 6. | minimalna wymagana objętość próbki – 2 ml | TAK |  |
| 6. | 2 pojemniki na paski po 200 szt. każdy , z możliwością jednoczesnego używania dwóch rodzajów pasków z różną ilością parametrów badanych w tym kreatyniny | TAK |  |
| 7. | automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika zamkniętego w obudowie aparatu | TAK |  |
| 8. | automatyczne określanie barwy i przejrzystości moczu | TAK |  |
| 9. | pomiar ciężaru właściwego moczu z dokładnością do 0.001g metodą refraktometryczną | TAK |  |
| 10. | automatyczna korekcja wpływu zmiany temperatury otoczenia na wyniki pomiarów | TAK |  |
| 11. | płynne materiały kontrolne na 2-ch poziomach na bazie moczu ludzkiego pochodzące od tego samego producenta co aparat i paski | TAK |  |
| 12. | podłączenia do systemu informatycznego szpitala na koszt Oferenta | TAK |  |
| 13. | dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem, a laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 14. | wpisywanie danych pacjenta, archiwizacja wyników, wyszukiwanie i przeglądanie danych | TAK |  |
| 15. | Pamięć analizatora min. 2500 oznaczeń plus 200 oznaczeń kontrolnych plus 50 oznaczeń testowych | TAK |  |
| wymagania dotyczące pasków |  |  |  |
| 1. | paski oznaczające 10 parametrów: pH, zawartość glukozy, białka, bilirubiny, urobilinogenu, ketonów, nitratów, krwi, leukocytów , ciężar właściwy | TAK |  |
| 2. | Czułość aparatu dla białka nie gorsza niż: 10 mg/dl dla Glukozy 30 mg/dl | TAK |  |
| 3. | Możliwość stosowania na tym samym analizatorze pasków określających zawartość kreatyniny | TAK |  |

| Lp | Parametry oceniane | Ocena punktowa | Wpisać odpowiedź (tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wyliczania przez analizator stosunku białko/kreatynina | tak- 10 pkt. nie- 0 pkt. |  |
| 2. | Kontrole płynne na bazie moczu ludzkiego termin przydatności po otwarciu fiolki min. 30 dni | tak- 10 pkt. nie- 0 pkt. |  |
| 3. | Aparat, paski i kontrole tego samego producenta lub uznane przez producenta aparatu - udokumentować. | tak- 10 pkt. nie- 0 pkt. |  |

......................................

Miejscowość, data						……………………………………………………………………..

podpis osoby lub osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | producent, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | Jedn. miary | liczba jedn. | Liczba opak. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa analizatora moczu |  | miesiąc | 36 | xxx |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski do analizy moczu |  | ozn. | 56 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do oznaczeń kreatyniny |  | ozn. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn płuczący |  | ozn. | 56 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały kontrolne do analizy moczu (poziom patologiczny i normalny) |  | ozn. | 1 095 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto |  |  | Wartość brutto |  |

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Podłączenie analizatora do informatycznego systemu laboratoryjnego na koszt Wykonawcy.

Zapewnienie udziału w zewnętrznym programie kontroli jakości raz na kwartał Randox.

Paski, kontrole, aparat, pochodzące od jednego producenta.

Zewnętrzny czytnik kodów.

Kontrola na jednym pomiarze raz dziennie z uwzględnieniem terminu przydatności.

......................................

Miejscowość, data										……………………………………………………………………..

podpis osoby lub osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy